AES模块设计报告

1.概述

1.1支持特性

支持加密/解密选择（encdec/cfg_enc_dec）。

支持ECB/CBC/CFB/OFB（blk_mode/cfg_blk_mode）。

支持128-bit与256-bit密钥长度（key_len/cfg_key_len）。

支持bulk数据包处理：从系统内存DMA读取输入、加/解密后DMA写回。

APB从接口用于寄存器配置、启动与中断状态（pready固定为1）。

1.2关键限制

AXI数据宽度为32-bit，读写均以4 beat×32-bit组成128-bit block。

IBUF/OBUF默认深度为4×128bit（axis32_to_block128/block128_to_axis32的DEPTH参数默认4）。

2.规格要点摘要

2.1功能

aes_cfg：APB配置寄存器，pready固定1，不插入wait cycle；负责中断生成/清除。

aes_axir/aes_axiw：AXI master从系统内存读/写数据，固定4 beat×32bit burst；读侧需ibuf有空间才发arvalid，保证rready==1；写侧obuf非空才发awvalid。

aes_flow_ctrl：监测bulk启动/完成；从ibuf取数据启动aes_core；监测block end并写入obuf；生成first_blk/blk_end等控制信号。

aes_key_mem：Key expansion生成11/15个round key；每周期生成1个128b round key；按round_idx选择输出。

aes_encipher_block/aes_decipher_block：每周期一轮组合运算；128/256bit key下加密/解密分别约13/17周期完成1个block（含进入/退出状态机）。

2.2接口

APB slave：读写寄存器配置、启动、清中断。pready固定为1。

AXI master：分别包含AR/R与AW/W/B通道，burst为4 beat×32bit。

3.顶层接口说明

3.1时钟复位

全模块统一时钟clk，低有效异步复位rst_n（除aes_top/LUT纯组合模块外，均使用posedge clk or negedge rst_n）。

复位行为：多数寄存器清0或置缺省；详细见各模块“异常与边界”。

3.2 APB/AXI/中断概览（以aes_top为边界）

APB：psel/penable/paddr/pwrite/pwdata输入；pready/prdata输出；intr输出。

AXI Master Read：m_axi_ar*/m_axi_r*；

AXI Master Write：m_axi_aw*/m_axi_w*/m_axi_b*。

中断：intr由aes_cfg置位/清除；置位条件来自flow_ctrl的set_blk_end。

3.3数据流与控制流概览

控制流：APB写寄存器 → cfg_blk_sof/cfg_key_gen脉冲 → flow_ctrl产生DMA描述符与aes_core启动 → bulk完成后set_blk_end → intr。

数据流：DMA RD（AXI）→ AXIS32 → IBUF（128b）→ aes_core（128b）→ OBUF（128b）→ AXIS32 → DMA WR（AXI）。

4.系统架构

4.1模块框图

aes_top作为集成顶层，包含配置寄存器子系统（aes_cfg）、数据搬运DMA（axi_dma_rd/axi_dma_wr）、数据缓存与宽度转换（axis32_to_block128/block128_to_axis32）、控制调度（aes_flow_ctrl）以及AES核心计算（aes_core）。aes_core内部进一步包含key扩展（aes_key_mem）、S-Box/InvS-Box查表（aes_sbox_lut/aes_inv_sbox_lut）与128bit block级加/解密运算（aes_encipher/aes_decipher）。

4.2模块清单与依赖关系

| 父模块 | 子模块 |
| --- | --- |
| aes_core | aes_key_mem |
| aes_core | aes_sbox_lut |
| aes_core | aes_encipher |
| aes_core | aes_decipher |
| aes_decipher | aes_inv_sbox_lut |
| aes_top | aes_cfg |
| aes_top | aes_core |
| aes_top | aes_flow_ctrl |
| aes_top | axi_dma_rd |
| aes_top | block128_to_axis32 |
| aes_top | axi_dma_wr |
| aes_top | axis32_to_block128 |

5.模块详述

5.1 aes_top

系统集成顶层。对外提供APB从接口用于配置/启动与中断，提供AXI Master接口用于从系统内存读入数据并将结果写回。内部集成DMA、缓存、流程控制与AES核心计算单元。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| clk | input | 1 |
| rst_n | input | 1 |

APB/AXI/AXIS端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| psel | input | 1 |
| penable | input | 1 |
| paddr | input | APB_ADDR_WIDTH-1:0 |
| pwrite | input | 1 |
| pwdata | input | APB_DATA_WIDTH-1:0 |
| pready | output | 1 |
| prdata | output | APB_DATA_WIDTH-1:0 |
| intr | output | 1 |
| m_axi_araddr | output | AXI_ADDR_WIDTH-1:0 |
| m_axi_arlen | output | 7:0 |
| m_axi_arsize | output | 2:0 |
| m_axi_arburst | output | 1:0 |
| m_axi_arvalid | output | 1 |
| m_axi_arready | input | 1 |
| m_axi_rdata | input | AXI_DATA_WIDTH-1:0 |
| m_axi_rresp | input | 1:0 |
| m_axi_rlast | input | 1 |
| m_axi_rvalid | input | 1 |
| m_axi_rready | output | 1 |
| m_axi_awaddr | output | AXI_ADDR_WIDTH-1:0 |
| m_axi_awlen | output | 7:0 |
| m_axi_awsize | output | 2:0 |
| m_axi_awburst | output | 1:0 |
| m_axi_awvalid | output | 1 |
| m_axi_awready | input | 1 |
| m_axi_wdata | output | AXI_DATA_WIDTH-1:0 |
| m_axi_wstrb | output | AXI_DATA_WIDTH/8-1:0 |
| m_axi_wlast | output | 1 |
| m_axi_wvalid | output | 1 |
| m_axi_wready | input | 1 |
| m_axi_bresp | input | 2 |
| m_axi_bvalid | input | 1 |
| m_axi_bready | output | 1 |

5.2 aes_cfg

APB从接口寄存器文件。负责接收软件侧配置（模式/密钥/IV/地址/长度）并产生启动脉冲；同时接收flow_ctrl的set_blk_end置位中断，并支持软件清中断。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| clk | input | 1 |
| rst_n | input | 1 |

APB/AXI/AXIS端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| psel | input | 1 |
| penable | input | 1 |
| paddr | input | APB_ADDR_WIDTH-1:0 |
| pwrite | input | 1 |
| pwdata | input | APB_DATA_WIDTH-1:0 |
| pready | output | 1 |
| prdata | output | APB_DATA_WIDTH-1:0 |
| intr | output | 1 |

控制/状态/握手端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| cfg_key_gen | output | 1 |
| cfg_blk_sof | output | 1 |
| set_blk_end | input | 1 |

数据端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| cfg_blk_base | output | 31:0 |
| cfg_blk_len | output | 31:0 |
| cfg_code_base | output | 31:0 |
| cfg_key_len | output | 1:0 |
| cfg_key | output | 255:0 |
| cfg_iv | output | 127:0 |

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| cfg_enc_dec | output | 1 |
| cfg_blk_mode | output | 1:0 |

设计说明

内部结构：

APB地址解码：apb_addr=paddr[2+:5]，按32bit word地址访问。

启动脉冲：cfg_key_gen在apb_write&&apb_addr==0&&pwdata[4]时拉高1T；cfg_blk_sof在apb_write&&apb_addr==0&&pwdata[0]时拉高1T。

配置寄存器：cfg_enc_dec/cfg_blk_mode/cfg_key_len；地址/长度：cfg_blk_base/cfg_code_base/cfg_blk_len；密钥key[255:0]、IV iv[127:0]为寄存器存储。

中断：intr在set_blk_end时置1；软件写apb_addr==3且pwdata[0]==0清除。

关键流程：

软件APB写入配置寄存器。

写启动寄存器产生cfg_key_gen/cfg_blk_sof脉冲。

flow_ctrl结束bulk后产生set_blk_end，置位intr。

软件读intr后写0清除。

5.3 aes_flow_ctrl

数据包（bulk）级流程控制。接收cfg_blk_sof/cfg_key_gen等控制，生成DMA读写描述符；在资源满足时触发aes_core处理一个128bit block，并在结果有效时推动输入弹出与输出写入，最终产生set_blk_end。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| clk | input | 1 |
| rst_n | input | 1 |

控制/状态/握手端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| cfg_key_gen | input | 1 |
| cfg_blk_sof | input | 1 |
| set_blk_end | output | 1 |
| rd_desc_valid | output | 1 |
| rd_desc_ready | input | 1 |
| rd_desc_status_error | input | 3:0 |
| rd_desc_status_valid | input | 1 |
| wr_desc_valid | output | 1 |
| wr_desc_ready | input | 1 |
| wr_desc_status_error | input | 3:0 |
| wr_desc_status_valid | input | 1 |
| ibuf_pop | output | 1 |
| ibuf_empty | input | 1 |
| obuf_full | input | 1 |
| aes_init | output | 1 |
| aes_next | output | 1 |
| key_ready | input | 1 |
| aes_result_valid | input | 1 |

数据端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| cfg_blk_base | input | 31:0 |
| cfg_blk_len | input | 31:0 |
| cfg_code_base | input | 31:0 |
| cfg_key_len | input | 1:0 |
| cfg_key | input | 256 |
| cfg_iv | input | 128 |
| rd_desc_addr | output | AXI_ADDR_WIDTH-1:0 |
| rd_desc_len | output | LEN_WIDTH-1:0 |
| wr_desc_addr | output | AXI_ADDR_WIDTH-1:0 |
| wr_desc_len | output | LEN_WIDTH-1:0 |
| aes_iv | output | 128 |
| aes_key_in | output | 256 |
| aes_key_len | output | 1:0 |

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 |
| --- | --- | --- |
| cfg_enc_dec | input | 1 |
| cfg_blk_mode | input | 1:0 |
| rd_desc_tag | output | TAG_WIDTH-1:0 |
| aes_encdec | output | 1 |
| aes_first_blk | output | 1 |
| aes_blk_mode | output | 1:0 |

内部结构：

bulk配置影子寄存器：IDLE锁存cfg_*，bulk期间保持稳定。

缓存接口：通过ibuf_empty/ibuf_full与obuf_empty/obuf_full控制是否可启动AES。

DMA描述符：维持rd_desc_valid/wr_desc_valid直到ready握手，等待status_valid完成。

AES启动：在RUN状态满足can_start_block条件时产生aes_next（1T），并维护first_blk/last_inflight。

关键流程（FSM）：

IDLE：等待cfg_blk_sof；锁存cfg，清bulk计数。

ISSUE_DESC：保持描述符valid，直到rd/wr均握手。

RUN：资源满足时触发aes_next；转WAIT_CAL。

WAIT_CAL：等待aes_result_valid；结果到达后pop ibuf，写obuf；若为最后一块则转DONE，否则回RUN。

DONE：等待wr_done；脉冲set_blk_end并回IDLE。

5.4 axi_dma_rd

AXI Master读DMA。接收读描述符（addr/len/tag），通过AXI AR/R通道发起突发读并输出为AXI-Stream数据流。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | clk | 自定义/普通信号 | 系统时钟 | 上升沿触发 | 无/待确认 |
| rst_n | input | 1 | rst_n | 自定义/普通信号 | 低有效复位 | 异步复位 | 无/待确认 |

APB/AXI/AXIS端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s_axis_read_desc_addr | input | AXI_ADDR_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_read_desc_len | input | LEN_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_read_desc_tag | input | TAG_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_read_desc_valid | input | 1 | clk/rst_n | AXI | valid | 与ready握手 | 无/待确认 |
| s_axis_read_desc_ready | output | 1 | clk/rst_n | AXI | ready | 与valid握手 | 无/待确认 |
| m_axis_read_desc_status_tag | output | TAG_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axis_read_desc_status_error | output | 3:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axis_read_desc_status_valid | output | 1 | clk/rst_n | AXI | valid | 与ready握手 | 无/待确认 |
| m_axis_read_data_tdata | output | AXIS_DATA_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axis_read_data_tvalid | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axis_read_data_tready | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axis_read_data_tlast | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_araddr | output | AXI_ADDR_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_arlen | output | 7:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_arsize | output | 2:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_arburst | output | 1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_arvalid | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_arready | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_rdata | input | AXI_DATA_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_rresp | input | 1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_rlast | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_rvalid | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_rready | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enable | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：

axi_state_reg（IDLE/START）负责AR发起与R接收；axis_state_reg（IDLE/READ）负责AXIS输出节拍。

描述符s_axis_read_desc_*：len按“bytes-1”传入，内部op_bytes_count=len+1。

突发切分：考虑4KB边界与AXI_MAX_BURST_SIZE。

输出m_axis_read_data_*：32bit数据流送入IBUF。

5.5 axi_dma_wr

AXI Master写DMA。接收写描述符（addr/len），从AXI-Stream接收数据并通过AXI AW/W/B通道写回系统内存，同时回传描述符状态。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | clk | 自定义/普通信号 | 系统时钟 | 上升沿触发 | 无/待确认 |
| rst_n | input | 1 | rst_n | 自定义/普通信号 | 低有效复位 | 异步复位 | 无/待确认 |

APB/AXI/AXIS端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s_axis_write_desc_addr | input | AXI_ADDR_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_write_desc_len | input | LEN_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_write_desc_valid | input | 1 | clk/rst_n | AXI | valid | 与ready握手 | 无/待确认 |
| s_axis_write_desc_ready | output | 1 | clk/rst_n | AXI | ready | 与valid握手 | 无/待确认 |
| m_axis_write_desc_status_error | output | 4 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axis_write_desc_status_valid | output | 1 | clk/rst_n | AXI | valid | 与ready握手 | 无/待确认 |
| s_axis_write_data_tdata | input | AXIS_DATA_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_write_data_tvalid | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_write_data_tready | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_write_data_tlast | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_awaddr | output | AXI_ADDR_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_awlen | output | 7:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_awsize | output | 2:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_awburst | output | 1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_awvalid | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_awready | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_wdata | output | AXI_DATA_WIDTH-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_wstrb | output | AXI_DATA_WIDTH/8-1:0 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_wlast | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_wvalid | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_wready | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_bresp | input | 2 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_bvalid | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axi_bready | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enable | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：

state_reg（ST_IDLE/ST_ISSUE/ST_W/ST_B/ST_DONE）串行执行AW→W→B。

描述符s_axis_write_desc_*：len按“bytes-1”，内部bytes=len+1。

数据输入s_axis_write_data_*：按AXIS握手输出到W通道；最后一拍置wlast。

写响应：在ST_B等待bvalid，并产生desc_status_valid。

5.6 axis32_to_block128

32bit AXI-Stream到128bit block的打包缓存（IBUF）。每4个32bit beat组为1个128bit block写入FIFO，并提供“peek+pop”接口给flow_ctrl。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | clk | 自定义/普通信号 | 系统时钟 | 上升沿触发 | 无/待确认 |
| rst_n | input | 1 | rst_n | 自定义/普通信号 | 低有效复位 | 异步复位 | 无/待确认 |

APB/AXI/AXIS端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s_axis_tdata | input | 32 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_tvalid | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_tready | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| s_axis_tlast | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

控制/状态/握手端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m_block_valid | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | valid | 与ready握手 | 无/待确认 |
| m_block_pop | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| ibuf_full | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| ibuf_empty | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

数据端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m_block_data | output | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：DEPTH×128b FIFO+4-beat打包器。

s_axis_tready：未组包时仅在FIFO非满时为1；组包过程中保持为1直至完成4 beat。

push_128：每收到第4 beat（beat_cnt==3且握手）写入FIFO。

m_block_data为head peek；m_block_pop与m_block_valid同时为1时弹出head。

5.7 block128_to_axis32

128bit block到32bit AXI-Stream的拆包缓存（OBUF）。以128bit FIFO存储AES结果block，按4 beat 32bit方式输出到写DMA。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | clk | 自定义/普通信号 | 系统时钟 | 上升沿触发 | 无/待确认 |
| rst_n | input | 1 | rst_n | 自定义/普通信号 | 低有效复位 | 异步复位 | 无/待确认 |

APB/AXI/AXIS端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m_axis_tdata | output | 32 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axis_tvalid | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axis_tready | input | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| m_axis_tlast | output | 1 | clk/rst_n | AXI | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

控制/状态/握手端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s_block_valid | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | valid | 与ready握手 | 无/待确认 |
| s_block_ready | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | ready | 与valid握手 | 无/待确认 |
| obuf_full | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| obuf_empty | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

数据端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s_block_data | input | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：DEPTH×128b FIFO+4-beat拆包器。

head block作为发送源，按beat_cnt依次输出4个32bit到m_axis_tdata。

当4 beat全部握手完成后pop FIFO，开始下一block。

下游tready拉低时暂停输出，保持数据/beat_cnt。

5.8 aes_core

AES核心调度层。负责key expansion的启动与就绪指示；根据encdec选择加密或解密子模块；在子模块完成时输出result/result_valid。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | clk | 自定义/普通信号 | 系统时钟 | 上升沿触发 | 无/待确认 |
| rst_n | input | 1 | rst_n | 自定义/普通信号 | 低有效复位 | 异步复位 | 无/待确认 |

控制/状态/握手端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| init | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 1T脉冲控制 | 高电平1个clk周期 | 无/待确认 |
| next | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 1T脉冲控制 | 高电平1个clk周期 | 无/待确认 |
| key_ready | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | ready | 与valid握手 | 无/待确认 |
| result_valid | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | valid | 与ready握手 | 无/待确认 |

数据端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iv | input | 127:0 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| key_in | input | 256 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| key_len | input | 1:0 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| block | input | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| encdec | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| first_blk | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| blk_mode | input | 1:0 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| result | output | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：key_mem+sbox_lut+encipher/decipher+结果锁存。

init触发key expansion；key_ready为电平指示。

next与encdec组合选择enc_next/dec_next，并与key_ready与门。

监测enc_ready/dec_ready上升沿，锁存result并产生1T的result_valid。

5.9 aes_key_mem

Key expansion与round key存储。接收128/256bit初始密钥与启动脉冲，按轮生成并存储round key；根据round_idx输出指定轮密钥，同时向S-Box查表模块发出subword请求。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | clk | 自定义/普通信号 | 系统时钟 | 上升沿触发 | 无/待确认 |
| rst_n | input | 1 | rst_n | 自定义/普通信号 | 低有效复位 | 异步复位 | 无/待确认 |

控制/状态/握手端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| key_gen | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| key_ready | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | ready | 与valid握手 | 无/待确认 |

数据端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| key_in | input | 256 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| key_len | input | 1:0 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| round_key | output | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| round_idx | input | 3:0 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| sbox_word | output | 32 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| new_sbox_word | input | 32 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：round key存储+rcon/round_ctr+CTRL状态机+S-Box交互口。

sbox_word/new_sbox_word接口用于SubWord；round_idx/round_key用于轮密钥选择输出。

CTRL_IDLE/INIT/GENERATE/DONE状态机（状态名在RTL中定义）。

每周期生成1组round key的精确节拍需仿真确认（待确认）。

5.10 aes_sbox_lut

SubByte查表LUT（正向S-Box）。纯组合查表，输入32bit word输出替换后的32bit word。

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sboxw | input | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| new_sboxw | output | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：纯组合LUT。无寄存器、无时钟。

5.11 aes_inv_sbox_lut

InvSubByte查表LUT（逆向S-Box）。纯组合查表，输入32bit word输出替换后的32bit word。

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sboxw | input | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| new_sboxw | output | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：纯组合LUT。无寄存器、无时钟。

5.12 aes_encipher

128bit block加密运算单元。接收block/key/模式/IV等控制与数据，按轮迭代完成一个block的加密并输出enc_ready/result。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | clk | 自定义/普通信号 | 系统时钟 | 上升沿触发 | 无/待确认 |
| rst_n | input | 1 | rst_n | 自定义/普通信号 | 低有效复位 | 异步复位 | 无/待确认 |

控制/状态/握手端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enc_next | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| enc_ready | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | ready | 与valid握手 | 无/待确认 |

数据端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| key_len | input | 1:0 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| enc_round_key | input | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| enc_block | input | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| new_enc_block | output | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enc_round_idx | output | 3:0 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| sbox | output | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| new_sbox | input | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：轮迭代FSM（IDLE/INIT/MAIN）+round_ctr+轮函数组合逻辑。

模式相关（CBC/CFB/OFB）链路依赖first_blk/iv/blk_mode信号，需结合flow_ctrl与aes_core的时序验证（待确认）。

完成指示enc_ready/dec_ready为电平，aes_core取其上升沿产生result_valid。

5.13 aes_decipher

128bit block解密运算单元。接收block/key/模式/IV等控制与数据，按轮迭代完成一个block的解密并输出dec_ready/result。

时钟复位端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | clk | 自定义/普通信号 | 系统时钟 | 上升沿触发 | 无/待确认 |
| rst_n | input | 1 | rst_n | 自定义/普通信号 | 低有效复位 | 异步复位 | 无/待确认 |

控制/状态/握手端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dec_next | input | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| dec_ready | output | 1 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | ready | 与valid握手 | 无/待确认 |

数据端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| key_len | input | 1:0 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| dec_round_key | input | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| dec_block | input | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |
| new_dec_block | output | 128 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

其他端口：

| 端口名 | 方向 | 位宽 | 时钟域（clk/reset归属） | 接口类型 | 含义 | 握手/时序要点 | 关联寄存器/状态（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dec_round_idx | output | 3:0 | clk/rst_n | 自定义/普通信号 | 待确认 | 待确认 | 无/待确认 |

内部结构：轮迭代FSM（IDLE/INIT/MAIN）+round_ctr+轮函数组合逻辑。

模式相关（CBC/CFB/OFB）链路依赖first_blk/iv/blk_mode信号，需结合flow_ctrl与aes_core的时序验证（待确认）。

完成指示enc_ready/dec_ready为电平，aes_core取其上升沿产生result_valid。

6.时序与性能

6.1单block（128bit）处理周期

aes_encipher/aes_decipher：内部为按轮迭代的时序FSM。Spec提示128/256-bit key下约13/17 cycle完成1 block（含进入/退出）。RTL是否一致需仿真确认。

flow_ctrl：将AES计算与缓存/背压耦合，RUN→WAIT_CAL→RUN的调度会在资源不足时插入空转周期（AXI ready/valid抖动、FIFO满空均会导致，待确认）。

6.2吞吐与瓶颈假设

理想情况下：DMA RD/WR与AES计算可流水重叠，吞吐受制于最慢环节（AXI读写带宽或AES轮迭代周期）。

写侧瓶颈：axi_dma_wr未实现write cmd outstanding；当B通道延迟较大时可能显著降吞吐。

缓存瓶颈：IBUF/OBUF深度默认4；在突发抖动下可能成为背压源（待确认：系统场景）。