1引言

本报告描述SHA256硬件模块的RTL仿真环境组成、测试向量生成方式、总线模型行为以及结果比对方法，便于复现仿真流程与后续扩展测试。

仿真目标

- DUT通过AXI读通道从外部存储器读取数据后，能够按照SHA256算法输出正确摘要。

- APB寄存器配置流程、intr中断完成指示、结果寄存器读取路径正确。

- 在启用随机总线延迟时，验证DMA/控制逻辑对backpressure的鲁棒性。

2仿真环境总体架构

2.1 DUT接口概览

根据规格书，SHA256模块通过APB Slave接口进行寄存器配置，通过AXI Read Master接口发起DMA读请求获取源数据，并在计算完成后拉高intr。

2.2仿真组件与连接关系

仿真环境由tb顶层、APB主机模型、AXI32存储器从机模型、共享sys_mem以及C参考模型共同组成：

- tb.v：产生时钟/复位，例化DUT与总线模型，并提供32MB的sys_mem（字节寻址）。

- apb_ms_model.v：作为“软件驱动”，从inout_sha256.bin读取测试用例，完成寄存器配置、写入输入数据到sys_mem、等待intr、读取digest并与参考值比对。

- axi32_slave_model.v：作为AXI从机/存储器模型，响应DUT的AXI读请求，从sys_mem提供读数据；可选随机延迟与outstanding支持。

- main.cpp+SHA256.cpp：生成随机测试消息、完成padding、输出与RTL testbench一致的输入块以及参考digest。

图：规格书中的仿真/控制流程示意

3测试向量（C Model）与文件格式

3.1用例生成逻辑

main.cpp生成多组不同长度的随机消息（默认40组），调用SHA256.cpp计算摘要，同时将“padding后的输入块数据”与“参考digest”写入二进制文件inout_sha256.bin。

3.2 inout_sha256.bin布局

文件总体为顺序结构：文件头记录用例数量；每个用例包含：padding后总字节数、若干个64B输入块、以及8个32bit digest参考值。

| 字段 | 大小 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| test_num | 4B | int32 | 用例数量（bulk_num）。 |
| len_pad | 4B | int32 | 本用例padding后总字节数（len_pad）。 |
| data | len_pad B | uint8[] | padding后的输入数据，按64B block连续写入；每个block对应一次transform()。 |
| digest_words | 32B | 8 x uint32 | 参考摘要（H0..H7）。文件中按主机端字节序写入，testbench以little-endian方式重组为32bit比对。 |

说明：SHA256规范要求的padding由软件完成。本仿真中C model已完成padding，因此RTL侧读取的就是64B对齐后的数据块。

3.3 sta_sha256.log调试日志

C model在transform()中逐轮打印w与a~h寄存器值到sta_sha256.log。该日志可用于与RTL内部中间量对齐，定位端序/轮函数实现等问题。

4 Verilog Testbench驱动与比对机制

4.1时钟与复位

tb.v产生周期10ns的时钟，并在仿真开始后拉低rstn约10个周期后再释放。DUT复位端为rst_n（低有效）。

4.2 sys_mem（共享存储器）

tb.v内部定义32MB字节数组sys_mem[0:32*1024*1024-1]，作为AXI从机的后端存储。APB主机模型将输入数据写入sys_mem，AXI从机模型从sys_mem取数返回给DUT。

4.3 APB主机模型（apb_ms_model.v）

APB主机模型实现apb_write/apb_read两个task，并在initial过程里完成整套“软件流程”：

- 打开测试用例文件IFNAME（默认inout_sha256.bin）。读取bulk_num。

- 对每个用例：读取len_pad（in_byte_len），设置输入数据基址in_data_base（故意跨4KB边界），并写寄存器blk_len=len_pad-1、blk_base=in_data_base。

- 把len_pad字节输入数据写入sys_mem[in_data_base+j]。

- 写sha_sof=1启动计算。等待intr拉高表示完成。

- 写intr寄存器清除中断；随后读取hash_0~hash_7，与文件中的参考digest_words比对。任何不一致则报错退出。

- 全部用例通过后打印“OK:sim pass.”并结束仿真。

4.4 AXI32从机模型（axi32_slave_model.v）

AXI32从机模型用于响应DUT的读请求（AR/R通道）。该模型支持：

- Outstanding读命令：内部rcmd_buf深度16（RCMD_OS=16），可缓存多条AR请求。

- 可选随机延迟：sha_sim_def.v中定义EN_AXI_LATENCY后，会对aw/ar ready、rvalid等注入随机等待，模拟总线backpressure。

- INCR burst：读地址每beat+4，仅支持递增burst。

- 字节寻址：从sys_mem[raddr+byte]组装32bit rdata。

5寄存器映射与关键校验点

5.1寄存器映射

| 地址偏移 | 名称 | 位域 | 访问 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | sha_sof | [0] | W | 写1启动一次SHA256计算（本次数据块序列的起始）。 |
| 0x04 | blk_base | [31:0] | W | 源数据基地址（byte address，需4B对齐）。 |
| 0x08 | blk_len | [31:0] | W | 源数据字节长度减1；长度需为64B的整数倍（即blk_len[5:0]=6'b111111）。 |
| 0x0C | intr | [0] | W | 中断清除寄存器。计算完成时intr输出拉高；软件向该寄存器写入以清除。 |
| 0x20 | hash_0 | [31:0] | R | 摘要结果word0。 |
| 0x24 | hash_1 | [31:0] | R | 摘要结果word1。 |
| 0x28 | hash_2 | [31:0] | R | 摘要结果word2。 |
| 0x2C | hash_3 | [31:0] | R | 摘要结果word3。 |
| 0x30 | hash_4 | [31:0] | R | 摘要结果word4。 |
| 0x34 | hash_5 | [31:0] | R | 摘要结果word5。 |
| 0x38 | hash_6 | [31:0] | R | 摘要结果word6。 |
| 0x3C | hash_7 | [31:0] | R | 摘要结果word7。 |

注：hash_0~hash_7的word顺序与RTL内部输出定义保持一致；仿真以inout_sha256.bin中的参考值为准。

5.2端序与数据一致性注意事项

AXI从机按字节从sys_mem组装32bit rdata，低地址字节放在rdata[7:0]（little-endian组装）。

C model在生成inout_sha256.bin时：输入块以字节流形式写入；digest以8个uint32直接fwrite（依赖主机字节序）。apb_ms_model通过fget_32b将4个字节组合为32bit（同样是little-endian）。

因此：若DUT端对Wt组字或digest寄存器word顺序存在调整，需要同步更新参考文件/读取方式，否则容易表现为“轮内a~h对齐但最终digest不一致”的现象。

6可选调试能力

6.1 RTL内部轮数据跟踪（sha256_trc.v）

sha256_trc.v通过层次路径探测DUT内部的w、a~h、round等信号，并将每轮数据写入sta_sha256.log，格式与C model日志一致，便于逐轮对比定位问题。

启用方法：在tb.v中取消sha256_trc例化注释，并确保有写文件权限。

6.2波形与打印

tb.v中预留了FSDB dump（默认注释）。也可以在关键时刻增加$display打印，如AXI读地址/返回数据、寄存器读写等。

附录A关键宏与路径配置

sha_sim_def.v中的宏用于控制仿真行为：

`define EN_AXI_LATENCY//启用AXI随机延迟
`define SYS_MEM_PATH tb.sys_mem//AXI模型访问tb的共享内存
`define IF_NAME".../inout_sha256.bin"//测试向量文件路径

当目录结构变化时，优先修改IF_NAME指向正确的inout_sha256.bin位置。

附录B复现流程

- 编译并运行C model，生成inout_sha256.bin/sta_sha256.log。

- 配置sha_sim_def.v中IF_NAME为生成的bin文件路径。

- 编译RTL+tb（含apb_ms_model/axi32_slave_model），运行仿真。

- 仿真结束若打印“OK:sim pass.”则全部用例通过；否则根据报错用例编号与word位置定位问题。